Приложение 1

к постановлению администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края

от                        №                          .

Архитектурные требования к нестационарным торговым объектам на территории муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края

1. Внешний вид нестационарных торговых объектов должен отвечать современным архитектурно-художественным требованиям районного дизайна согласно типовым архитектурным решениям внешнего вида нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края и с учетом долговременной эксплуатации, не терять своих качеств.

2. Проектная документация для нестационарных торговых объектов должна предусматривать возможность их монтажа только из легких сборных несущих металлических конструкций. Ограждающие конструкции предусматривать из сип-панелей с последующим монтажом облицовочных материалов, деревянные рейки сечением 30х30 - 50х50 мм, расстояние между рейками 30 - 50 мм, деревянные панели шириной 100 мм.

3. Для изготовления (модернизации) нестационарных торговых объектов и их отделки применяются современные сертифицированные (в том числе в части пожарной безопасности) материалы, имеющие качественную и прочную окраску, отделку и не изменяющие своих эстетических и эксплуатационных качеств в течении всего срока эксплуатации. При этом в проектах не допускается применение кирпича, блоков, бетона, сайдинга, рулонной и шиферной кровли, металочерепицы.

4. Архитектурно-художественное решение нестационарных торговых объектов не должно противоречить существующей стилистике окружающей застройки.

5. Архитектурное и конструктивное решение входной группы (групп) объекта, а также основные пути передвижения по прилегающей территории к входу (входам) объекта должны соответствовать требованиям                                        СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

6. Объекты торговли и услуг должны иметь вывеску (информационную табличку) с указанием зарегистрированного названия, формы собственности и режима работы, а также информационную конструкцию (вывеску), определяющую профиль предприятия.

Не допускается размещение рекламной информации независимо от формы, содержания и способа размещения (в т. ч. в форме баннеров, плакатов, наклеек, световых коробов, цифровых экранов, табличек с рекламными сообщениями, штендеров и иных рекламных конструкций) на нестационарных торговых объектах, их остеклении (витринах, окнах, стеклянных дверях), фасадах, навесах, козырьках, ограждениях и иных конструктивных и декоративных элементах.

7. Проект нестационарного торгового объекта должен быть выполнен в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012, СП 42.13330.2011.

Территория, занимаемая нестационарными торговыми объектами, должна быть благоустроена в соответствии с проектом.

8. При определении соответствия или несоответствия установленного в торговой зоне объекта типовому архитектурному решению применяются следующие типовые решения согласно приложению 2 и 3.

9. При определении неустановленного вида нестационарного торгового объекта типовому архитектурному решению согласно приложению 2 и 3, нестационарный торговый объект не должен нарушать внешний архитектурный облика сложившейся застройки поселения. Администрация муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края вправе определять типы и виды Нестационарных торговых объектов, допустимых и недопустимых к установке на территории муниципального образования или части его территории, в том числе требования к таким нестационарным торговым объектам, с учетом необходимости сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселений.

Заместитель главы администрации                                              П.В.Шевцов